|  | TAUBE EQUIPAMENTOS www.taubeequipamentos.com.br |
| --- | --- |

PROPOSTA COMERCIAL N° 081 / 2026 – IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A.

| DESTINATÁRIO Irani Papel e Embalagens S.A. Vargem Bonita – SC ¦ CEP: 89600-000 Fone: (49) 3548-9100 Att. Diogo Kleimpaul diogo.kleimpaul@irani.com.br | EMISSÃO Data: 08/06/2026 Validade: 15 dias a partir da emissão CNPJ: 11.478.834/0001-23 IE: 256.047.162 Simples Nacional |
| --- | --- |

1. APRESENTAÇÃO

A TAUBE EQUIPAMENTOS apresenta sua proposta para fornecimento de Sistema de Corte de Refilo por Jato de Água e Skid de Pressurização, desenvolvidos com tecnologia própria e fabricação nacional.

A solução proposta visa aumentar a confiabilidade operacional do processo, reduzir perdas por quebra de folha e proporcionar maior facilidade de manutenção, contribuindo diretamente para a eficiência da linha de produção.

2. OBJETIVO

A presente proposta contempla o fornecimento de Sistema de Corte de Refilo por Jato de Água de Alta Pressão e Skid de Bombeamento, para aplicação na linha de produção da Irani Papel e Embalagens S.A. – Unidade Vargem Bonita/SC.

O sistema foi desenvolvido para proporcionar elevada estabilidade operacional, precisão no corte de refilo, redução de perdas e maior facilidade de operação e manutenção.

3. ITEM 01 – SISTEMA DE CORTE DE REFILO COM MICROPOSICIONAMENTO

3.1 Quantidade

| QTD | PRODUTO |
| --- | --- |
| 02 | Corpos de Corte |
| 02 | Suportes de Fixação |

3.2 Dados Técnicos

| Material de Construção | Aço Inox AISI 304 |
| --- | --- |
| Pressão de Operação | 25 bar |
| Vazão Nominal | 1,5 L/min por bico |
| Conexão Hidráulica | Rosca 1/8" NPT |
| Diâmetro do Orifício | 0,06 mm |
| Curso de Ajuste | 150 mm |
| Fluido de Operação | Água fresca filtrada |

3.3 Características Construtivas

| Corpo Principal | Construído em perfil tubular de aço inoxidável AISI 304, desenvolvido para suportar operação contínua em ambiente industrial, proporcionando elevada resistência mecânica e excelente resistência à corrosão. |
| --- | --- |
| Sistema de Microposicionamento | Equipado com mecanismo de ajuste linear por fuso roscado protegido, acionado por manípulo ergonômico com trava mecânica. Permite ajuste fino e repetitivo do posicionamento do bico de corte, garantindo elevada precisão operacional. |
| Curso Útil de Regulagem | 150 mm |
| Suporte de Posicionamento | Construído em perfil tubular DN 3/4" Schedule 10 em aço inoxidável AISI 304. Permite regulagem angular do conjunto de corte para otimização da incidência do jato sobre a folha e facilidade de manutenção. |

3.4 Recursos Operacionais

• Ajuste fino do posicionamento do bico

• Regulagem angular do jato

• Facilidade para substituição de bicos

• Facilidade de manutenção preventiva e corretiva

3.5 Observações

O sistema não contempla ajuste vertical entre tela e bico.

A regulagem deverá ser executada durante a instalação, considerando distância nominal de 75 mm.

Itens inclusos:

• Manômetro de processo

• Válvula de bloqueio ON/OFF

3.6 Benefícios Operacionais

• Redução de perdas de produção

• Melhor estabilidade do corte de refilo

• Menor tempo de setup

• Maior vida útil dos componentes

• Operação segura e confiável

4. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Recomenda-se o fornecimento de:

• 04 corpos de corte

• 02 suportes de posicionamento

• 01 suporte L.A.

• 01 suporte L.C.

Para processos com histórico de quebras de papel sem causa definida, recomenda-se a instalação de desaerador na linha de água, visando eliminar bolhas de ar que possam comprometer a estabilidade do jato de corte.

5. INVESTIMENTO

ITEM 01 – SISTEMA DE CORTE DE REFILO

| Descrição | Qtd. | Valor Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 Corpos de Corte | 02 | R$ 16.950,00 | R$ 33.900,00 |
| 02 Suportes | 02 | R$ 9.900,00 | R$ 19.800,00 |
| TOTAL |  |  | R$ 53.700,00 |

6. PRAZO DE ENTREGA

Item 01:  60 dias corridos após confirmação do pedido.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Item 01:

• 15% no pedido

• 15% na entrega

• Saldo em 28/45 DDL

8. EXCLUSÕES DO FORNECIMENTO

Não estão inclusos nesta proposta:

• Transporte e frete

• Seguro

• Armazenagem

• Montagem mecânica

• Instalação elétrica

• Startup

• Supervisão de montagem

• Treinamento operacional

9. GARANTIA

Garantia de 180 dias após startup ou 12 meses após faturamento, prevalecendo o primeiro evento ocorrido.

A garantia cobre defeitos comprovados de fabricação, materiais e montagem, desde que os equipamentos sejam transportados, instalados e operados de acordo com as recomendações técnicas da TAUBE EQUIPAMENTOS.

| Aproveitamos para nos colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, TAUBE EQUIPAMENTOS | CNPJ: 11.478.834/0001-23 ¦ IE: 256.047.162 Simples Nacional – Não gera crédito de ICMS/IPI www.taubeequipamentos.com.br 47 3234-1222 ¦ 47 9 9166-1269 |
| --- | --- |